3. Tabla de Funcionalidades Técnicas

Esta es la "Biblia" de tu hardware. Define qué hace cada pin del Arduino Nano en este sistema.

| Pin Arduino | Función IoT | Dispositivo Sugerido | Tipo de Señal | Control en App |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 / D1 | Comunicación | USB PC (Debug) | Serial | Monitor Serial |
| D2 / D3 | Enlace WiFi | ESP-01 (RX/TX) | SoftwareSerial | Backend (Invisible) |
| D4 | Salida 1 | Luz Principal (Relé) | Digital (0/1) | Botón Toggle |
| D5 | Salida 2 | Ventilador (Relé) | Digital (0/1) | Botón Toggle |
| D6 | Salida 3 | Patio / TV (Relé) | Digital (0/1) | Botón Toggle |
| D7 | Salida 4 | Enchufe Aux (Relé) | Digital (0/1) | Botón Toggle |
| D9 | PWM 1 | Tira LED (Mosfet) | Analógico (0-255) | Slider (Brillo) |
| D10 | PWM 2 | Velocidad Motor | Analógico (0-255) | Slider (Velocidad) |
| A0 | Sensor 1 | Temperatura (LM35) | Entrada Analógica | Badge Visual |
| A1 | Sensor 2 | Gas / Humo (MQ-2) | Entrada Analógica | Alerta / Badge |
| A4 / A5 | I2C Display | Pantalla OLED (Opc) | Protocolo I2C | Info Local |

4. Arquitectura del Sistema

Esta es la estructura profesional que has montado:

- Capa de Usuario (Frontend):

  - Tecnología: React.js + Capacitor (Android).

  - Función: Interfaz gráfica "Glassmorphism". Envía peticiones HTTP.

  - Responsividad: CSS Grid que pasa de 1 columna (Móvil) a múltiples (PC).

- Capa de Gestión (Backend & DB):

  - Tecnología: Node.js (Express) + SQLite.

  - Función: Autenticación de usuarios y "Directorio Telefónico" (sabe qué IP tiene cada Arduino).

- Capa de Conectividad (Puente):

  - Hardware: ESP-01 (ESP8266).

  - Función: Recibe HTTP GET, lo traduce a JSON ({"pin":4, "val":1}) y lo envía por cable al Nano.

- Capa de Ejecución (Hardware):

  - Hardware: Arduino Nano.

  - Función: Recibe JSON, parsea y ejecuta digitalWrite o analogWrite en los pines físicos.

5. Manual de Usuario Rápido

A. Iniciar el Sistema

- Conecta tu Arduino Nano a la corriente. El ESP-01 se conectará a tu WiFi automáticamente (si ya lo configuraste).

- En tu PC, abre la carpeta servidor-iot y ejecuta node server.js.

- En tu celular, abre la App.

B. Agregar un Nuevo Nodo

- Ve a la pestaña Ajustes (Icono de engranaje).

- Introduce el Nombre (ej: "Cocina") y la IP que el Router le asignó al ESP-01 (ej: 192.168.1.55).

- Dale a "Guardar". Aparecerá inmediatamente en el Dashboard.

C. Controlar Dispositivos

- Encender/Apagar: Toca los recuadros grandes (Luz, Ventilador). Si se iluminan con borde brillante, están ON.

- Regular Intensidad: Usa las barras deslizantes (Sliders) para luces LED o motores.

- Leer Sensores: Los valores de temperatura y gas se actualizan automáticamente en la parte inferior de la tarjeta.